گزارش کار تمرین: نمایشگر LED Matrix با تابلو روان

درس: مدارهای منطقی

دانشجو: سروین حسینی

# ۱. هدف پروژه

هدف از این پروژه طراحی و پیاده‌سازی یک نمایشگر LED Matrix 8×8 با قابلیت تابلو روان است. این مدار می‌تواند حروف انگلیسی، حروف فارسی، اعداد و اشکال هندسی را به صورت متحرک نمایش دهد. کاراکتر مورد نظر از طریق DIP Switch انتخاب شده و از سمت راست وارد صفحه می‌شود و از سمت چپ خارج می‌شود.

شرط اصلی این پروژه طراحی مدار با آی‌سی‌های منطقی استاندارد بوده و هیچ میکروکنترلری در مدار استفاده نشده است.

# ۲. قطعات استفاده‌شده

| ردیف | قطعه | نام آی‌سی | تعداد | نقش در مدار |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱ | EPROM | 27C256 | ۱ | ذخیره بیت‌مپ ۷۲ کاراکتر با فریم‌های اسکرول |
| ۲ | شمارنده | 74LS161 | ۲ | شمارش سطر فعال و شمارش فریم اسکرول |
| ۳ | دکودر | 74LS138 | ۱ | فعال‌سازی یک سطر از LED Matrix در هر لحظه |
| ۴ | پالس ژنراتور | CLOCK | ۲ | تولید CLK_FAST (1kHz) و CLK_SLOW (8Hz) |
| ۵ | DIP Switch | DIPSW_8 | ۱ | انتخاب کاراکتر توسط کاربر |
| ۶ | صفحه نمایش | MATRIX-8x8-RED | ۱ | نمایش کاراکتر — نوع Common Anode |

# ۳. شرح وظایف هر قطعه

## ۳.۱ پالس ژنراتور — تولید کلاک

دو پالس ژنراتور در مدار وجود دارد:

- CLK_FAST با فرکانس ۱ کیلوهرتز: برای اسکن سریع سطرهای ماتریس استفاده می‌شود و به پین CLK از 74LS161 شماره ۱ می‌رود.

- CLK_SLOW با فرکانس ۸ هرتز: سرعت حرکت تابلو روان را کنترل می‌کند و به پین CLK از 74LS161 شماره ۲ می‌رود.

## ۳.۲ 74LS161 — شمارنده ۴ بیتی سنکرون

74LS161 یک شمارنده ۴ بیتی سنکرون است. در این مدار از دو نمونه استفاده شده:

| پارامتر | U1 — شمارنده سطر | U2 — شمارنده اسکرول |
| --- | --- | --- |
| کلاک | CLK_FAST (~1kHz) | CLK_SLOW (~8Hz) |
| بازه شمارش | 0 تا 7 | 0 تا 15 |
| خروجی QA | ROW0 → A0 از 27C256 | COL0 → A3 از 27C256 |
| خروجی QB | ROW1 → A1 از 27C256 | COL1 → A4 از 27C256 |
| خروجی QC | ROW2 → A2 از 27C256 | COL2 → A5 از 27C256 |
| خروجی QD | NC | COL3 → A6 از 27C256 |
| پین RCO | → A از 74LS138 | NC |
| پین‌های D0-D3 | GND | GND |
| پین‌های ENP,ENT,LD,MR | VCC | VCC |

## ۳.۳ 74LS138 — دکودر ۳ به ۸

74LS138 یک دکودر ۳ به ۸ با خروجی‌های Active Low است. در هر لحظه فقط یکی از خروجی‌های Y0 تا Y7 به حالت LOW می‌رود و سطر متناظر در LED Matrix فعال می‌شود.

| پین | نام | اتصال |
| --- | --- | --- |
| 1 | A | ROW0 از U1 |
| 2 | B | ROW1 از U1 |
| 3 | C | ROW2 از U1 |
| 4 | E1 | GND |
| 5 | E2 | GND |
| 6 | E3 | VCC |
| 7 | Y7 | سطر H ماتریس |
| 9 | Y6 | سطر G ماتریس |
| 10 | Y5 | سطر F ماتریس |
| 11 | Y4 | سطر E ماتریس |
| 12 | Y3 | سطر D ماتریس |
| 13 | Y2 | سطر C ماتریس |
| 14 | Y1 | سطر B ماتریس |
| 15 | Y0 | سطر A ماتریس |

## ۳.۴ 27C256 — EPROM 32 کیلوبایت

27C256 حافظه اصلی پروژه است. خروجی‌های D0 تا D7 مستقیماً به ستون‌های LED Matrix متصل هستند.

فرمول آدرس‌دهی:

Address = char_index × 128 + frame × 8 + row

| بیت‌های آدرس | پین‌های 27C256 | منبع | توضیح |
| --- | --- | --- | --- |
| A0, A1, A2 | پین 10, 9, 8 | U1 (QA,QB,QC) | شماره سطر فعال (0 تا 7) |
| A3, A4, A5, A6 | پین 7, 6, 5, 4 | U2 (QA-QD) | شماره فریم اسکرول (0 تا 15) |
| A7, A8, A9, A10 | پین 3, 25, 24, 21 | DIP Switch | شماره کاراکتر (0 تا 15) |
| A11 تا A14 | پین 23, 2, 26, 27 | GND | استفاده نمی‌شود |
| D0 تا D7 | پین 11 تا 19 | خروجی | مستقیم به ستون‌های ماتریس |
| CE و OE | پین 20 و 22 | GND | همیشه فعال |
| VPP | پین 1 | VCC | ولتاژ برنامه‌ریزی |

## ۳.۵ DIP Switch — انتخاب کاراکتر

با استفاده از ۴ سوئیچ اول، شماره کاراکتر به صورت باینری تعیین می‌شود.

| کاراکتر | Index | SW4 | SW3 | SW2 | SW1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | OFF | OFF | OFF | OFF |
| B | 1 | OFF | OFF | OFF | ON |
| Z | 25 | OFF | ON | ON | OFF |
| 0 (صفر) | 26 | OFF | ON | ON | ON |
| ا (الف) | 36 | ON | OFF | OFF | OFF |
| ی (یاء) | 67 | OFF | OFF | OFF | ON |
| مربع | 68 | OFF | OFF | OFF | ON |
| دایره | 70 | OFF | OFF | ON | OFF |

# ۴. نحوه کار مدار

- CLK_FAST به U1 می‌رود. U1 از ۰ تا ۷ می‌شمارد و شماره سطر را به 74LS138 و A0-A2 از 27C256 می‌دهد.

- 74LS138 با این شماره دقیقاً یک سطر از ماتریس را فعال می‌کند.

- 27C256 با آدرس کامل یک بایت داده از D0-D7 خروجی می‌دهد که مستقیم به ستون‌های ماتریس می‌رود.

- چون این چرخه با 1kHz تکرار می‌شود، چشم تصویر کامل را می‌بیند.

- CLK_SLOW به U2 می‌رود. U2 از ۰ تا ۱۵ می‌شمارد و شماره فریم اسکرول را تغییر می‌دهد. به همین دلیل کاراکتر از راست وارد و از چپ خارج می‌شود.

# ۵. مکانیزم اسکرول

| فریم | وضعیت | توضیح |
| --- | --- | --- |
| 0 | خالی | صفحه خالی — کاراکتر هنوز وارد نشده |
| 1 تا 7 | ورود از راست | کاراکتر ستون به ستون از راست ظاهر می‌شود |
| 8 | نمایش کامل | کاراکتر کاملاً روی ماتریس دیده می‌شود |
| 9 تا 15 | خروج از چپ | کاراکتر ستون به ستون از چپ ناپدید می‌شود |

مجموع حافظه اشغال‌شده: ۷۲ کاراکتر × ۱۶ فریم × ۸ ردیف = ۹۲۱۶ بایت از ۳۲۷۶۸ بایت (۲۸٪)

# ۶. تولید فایل HEX با Python

- generate_font_csv.py: بیت‌مپ ۸×۸ همه ۷۲ کاراکتر را تعریف می‌کند و فایل Fonts.csv می‌سازد.

- csv_to_hex.py: فایل Fonts.csv را می‌خواند، ۱۶ فریم اسکرول محاسبه می‌کند و فایل Intel HEX می‌سازد.

| گروه کاراکتر | تعداد | Index |
| --- | --- | --- |
| حروف انگلیسی بزرگ (A-Z) | ۲۶ | 0 تا 25 |
| اعداد لاتین (0-9) | ۱۰ | 26 تا 35 |
| حروف فارسی (ا تا ی) | ۳۲ | 36 تا 67 |
| اشکال هندسی | ۴ | 68 تا 71 |
| مجموع | ۷۲ | 0 تا 71 |

# ۷. نتیجه‌گیری

در این پروژه یک نمایشگر LED Matrix 8×8 با قابلیت تابلو روان کاملاً با آی‌سی‌های منطقی استاندارد طراحی و در محیط Proteus شبیه‌سازی شد. کلید اصلی موفقیت مدار آدرس‌دهی هوشمند ROM است که شماره سطر، فریم اسکرول و شماره کاراکتر را در یک آدرس ترکیب می‌کند.

- استفاده از آدرس‌بندی ROM برای ترکیب سطر، فریم و کاراکتر در یک آدرس

- ذخیره‌سازی فریم‌های اسکرول از پیش محاسبه‌شده در ROM

- دو شمارنده با فرکانس متفاوت برای کنترل مستقل اسکن و اسکرول

- برنامه Python قابل توسعه برای افزودن کاراکترهای جدید